УТВЕРЖДАЮ
____________ / ____________
«___» ____________ 20__ г.

План мероприятий по подготовке автопарка
к осенне-зимнему периоду 20__–20__ гг.

Организация: ______________________________

| № | Раздел | Мероприятие | Этап | Срок | Ответственный | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация | Издать приказ о подготовке автопарка к осенне-зимнему периоду, назначить ответственных | Сентябрь |  |  |  |
| 2 | Организация | Составить перечень техники, подлежащей подготовке (гос. номер, модель, место стоянки) | Сентябрь |  |  |  |
| 3 | Организация | Проанализировать отказы и простои прошлой зимы, выделить слабые места | Сентябрь |  |  |  |
| 4 | Организация | Рассчитать потребность в АКБ, шинах, жидкостях, фильтрах и запчастях; подать заявки поставщикам | Сентябрь |  |  |  |
| 5 | Инфраструктура | Проверить отопление боксов, ворота, освещение территории, подогрев на открытой стоянке | Сентябрь–октябрь |  |  |  |
| 6 | Техника | Провести сезонное обслуживание по регламенту изготовителя техники | Октябрь |  |  |  |
| 7 | АКБ | Проверить заряд, напряжение и пусковой ток под нагрузкой; заменить батареи с отклонением от паспортных характеристик | Октябрь |  |  |  |
| 8 | Система охлаждения | Проверить температуру замерзания и уровень охлаждающей жидкости, герметичность, термостат | Октябрь |  |  |  |
| 9 | Масла | Проверить соответствие моторного и трансмиссионного масла сезону по рекомендациям изготовителя | Октябрь |  |  |  |
| 10 | Топливная система | Заменить топливные фильтры, слить отстой, проверить подогрев фильтра; перейти на топливо по сезону | Октябрь–ноябрь |  |  |  |
| 11 | Отопители | Проверить автономные отопители и предпусковые подогреватели (свеча, насос, вентилятор); отремонтировать или установить | Октябрь |  |  |  |
| 12 | Электрооборудование | Проверить генератор, стартер, проводку, освещение и световую сигнализацию | Октябрь |  |  |  |
| 13 | Тормозная система | Проверить осушитель воздуха и влагоотделители пневмопривода, слить конденсат | Октябрь |  |  |  |
| 14 | Кабина и салон | Проверить отопитель салона, уплотнители дверей, стеклоочистители; залить незамерзающую омывающую жидкость | Октябрь |  |  |  |
| 15 | Шины | Проверить остаточную глубину протектора и повреждения; установить зимние шины (для M1 и N1 обязательны с декабря по февраль) | Ноябрь |  |  |  |
| 16 | Комплектация | Укомплектовать технику на зиму: буксирный трос, лопата, при необходимости цепи противоскольжения | Ноябрь |  |  |  |
| 17 | Персонал | Провести сезонный инструктаж водителей об особенностях эксплуатации в осенне-зимний период | До начала сезона |  |  |  |
| 18 | Запас | Сформировать неснижаемый запас: АКБ, фильтры, свечи, лампы, щётки, жидкости | Октябрь |  |  |  |
| 19 | Контроль | Провести комиссионную проверку готовности каждой единицы техники | Ноябрь |  |  |  |
| 20 | Контроль | Составить отчёт о готовности автопарка и передать руководителю | Ноябрь |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за подготовку: ____________ / ____________